北 京 邮 电 大 学 实 验 报 告 课程名称 数字逻辑与数字系统实验 实验名称 简单时序电路 人工智能 学院 2022219107 班 姓名 王殿云 教师 石劭轩、李璐璐 成绩______ 2023年11月11日

- 实验任务及目的 实验任务： 1. 使用74LS74双D触发器芯片搭建四位二进制计数器，将Q0，Q1，Q2，Q3复位，完成： (1) 由时钟端CLK输入单脉冲，记录输出状态； (2) 由时钟端CLK输入连续脉冲，观测输出波形； 2. 用74LS107双JK触发器芯片搭建四位二进制计数器，将Q0，Q1，Q2，Q3复位，完成： (1) 由时钟端CLK输入单脉冲，记录输出状态； (2) 由时钟端CLK输入连续脉冲，观测输出波形； 3. 使用74LS107双JK触发器芯片与74LS00四输入与非门搭建异步十进制计数器，将Q0， Q1，Q2，Q3复位，完成： (1) 由时钟端CLK输入单脉冲，记录输出状态； (2) 由时钟端CLK输入连续脉冲，观测输出波形； 实验目的： 1. 掌握简单时序电路的分析,设计,测试方法； - 实验环境 本次实验使用TEC-8实验系统作为物理实验环境，实验系统上配有数码管、交通灯、喇叭、LED显示、时序、电平开关、常用交流电源、脉冲源、时钟源、数据开关和各种实验所需的数字逻辑芯片，本次实验用到的实验芯片和其他设备如下： 双JK触发器：74LS107； 双D触发器器：74LS74； 四输入与非门：74LS00； TBS1102B-EDU双踪示波器； - 实验过程描述 实验芯片： 本次实验中使用的集成电路芯片均为双列直插式芯片，逻辑电路封装在芯片内部，外边有直插式引脚接受输入或提供输出。 本次实验中使用的芯片及其引脚排列规则图如下： 74LS00引脚排列规则： 14 13 12 11 10 9 8 1 2 3 4 5 67 1A VCC 1B 4B 1Y 4A 2A 4Y 2B 3B 2Y 3A GND 3Y 74LS74引脚排列规则; 14 13 12 11 10 9 8 1 2 3 4 5 67 1CLR’ VCC 1D 2CLR’ 1CLK 2D 1PRE’ 2CLK 1Q 2RPE 1Q’ 2Q GND 2Q’ 14 13 12 11 10 9 8 1 2 3 4 5 67 74LS107引脚排列规则： 1J VCC 1Q’ 1CLR’ 1Q 1CLK’ 1K 2K 2Q 2CLR’ 2Q’ 2CLK’ GND 2J 电路分析与接线图： 对使用74LS74双D触发器芯片搭建四位二进制计数器的实验电路，实验中使用到的两个74LS74芯片交流电输入与接地端分别接实验箱交流电输出和接地端。两个芯片上的四个CLR端口并联后接一个电平开关，控制计数器的清零。第一个D触发器的CLK端口接时钟信号。其余端口连接规则为，每个触发器的D与Q’连接，每个触发器的Q’输出与下一个触发器的CLK输入连接，上一个触发器的输出作为下一个触发器的时钟信号。 实验(1)中，时钟信号由QD手动给出，四个D触发器的输出端Q依次接小灯泡，反应其电平高低。 实验(2)中，时钟信号接500HZ时钟源，四个D触发器的输出端Q与时钟源分别接示波器输入，反应其波形。 两个实验的电路图如下（实验(2)中将LED替换为示波器输入端口）： 对使用74LS107双JK触发器芯片搭建四位二进制计数器的实验电路，实验中使用到的两个74LS107芯片交流电输入与接地端分别接实验箱交流电输出和接地端。两个芯片上的四个CLR端口并联后接一个电平开关，控制计数器的清零。第一个JK触发器的CLK端口接时钟信号。其余端口连接规则为，每个触发器的J与K输入端口悬空，Q输出与下一个触发器的CLK输入连接，上一个触发器的输出作为下一个触发器的时钟信号。 实验(1)中，时钟信号由QD手动给出，四个JK触发器的输出端Q依次接小灯泡，反应其电平高低。 实验(2)中，时钟信号接500HZ时钟源，四个JK触发器的输出端Q与时钟源分别接示波器输入，反应其波形。 两个实验的电路图如下（实验(1)中时钟信号为QD，实验(2)中为时钟脉冲源）： 对使用74LS107双JK触发器芯片与74LS00四输入与非门搭建异步十进制计数器的实验电路，实验中使用到的两个74LS107芯片与一个74SL00芯片交流电输入与接地端分别接实验箱交流电输出和接地端。两个芯片上的四个CLR端口并联后接一个电平开关，控制计数器的清零。第一个JK触发器的CLK端口接时钟信号。第一个触发器的J与K输入端口悬空，Q输出与第二个和第四个触发器的CLK输入连接。第二个触发器的J输入端口接受第四个触发器的Q’输出，其Q输出作为第三个触发器的CLK信号。第三个触发器的的J和K输入端悬空。第二个和第三个触发器的输出Q1与Q2接与非门，再取非后接入第四个触发器的J输入端。第四个触发器的K输入端悬空。 实验(1)中，时钟信号由QD手动给出，四个JK触发器的输出端Q依次接小灯泡，反应其电平高低。 实验(2)中，时钟信号接500HZ时钟源，四个JK触发器的输出端Q与时钟源分别接示波器输入，反应其波形。 两个实验的电路图如下： （实验(1)中时钟信号为QD，实验(2)中替换为时钟脉冲源，实验(1)中L0-L3接灯泡，实验(2)中L0-L3接示波器）： 实验现象与波形图： 74LS74双D触发器芯片搭建四位二进制计数器实验： - 使用1指代高电平，0指代低电平，连续按动QD，Q3-Q0的状态在0000，0001,0010,0011,0100,0101,0110,0111，1000，1001,1010,1011,1100,1101,1110,1111间按序循环变化，实验现象如下图： - 波形图如下： 由于示波器屏幕只能容纳四个波形，故Q3波形手绘给出，图片与手绘波形如下： 74LS107双JK触发器芯片搭建四位二进制计数器实验： 实验(1)中，Q3-Q0对应的小灯泡随QD连续按下而改变亮灭状态现象，现象与上一个实验的实验(1)相同 实验(2)中，由于示波器屏幕只能容纳四个波形，故Q3波形手绘给出，图片与手绘波形如下： 74LS107双JK触发器芯片与74LS00四输入与非门搭建异步十进制计数器实验： 由于示波器屏幕只能容纳四个波形，故波形手绘给出，绘制波形如下： 状态转移表： 74LS74双D触发器芯片搭建四位二进制计数器实验： Q3n; Q2n; Q1n; Q0n; Q3n+1; Q2n+1; Q1n+1; Q0n+1. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 0. 0; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 1. 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0. 0; 1; 0; 0; 0; 1; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 0; 1; 1; 1. 0; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 1. 1; 0; 1; 1; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 0; 0; 1; 1; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1. 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 0. 74LS107双JK触发器芯片搭建四位二进制计数器实验： Q3n; Q2n; Q1n; Q0n; Q3n+1; Q2n+1; Q1n+1; Q0n+1. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 0. 0; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 1. 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0. 0; 1; 0; 0; 0; 1; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 0; 1; 1; 1. 0; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 1. 1; 0; 1; 1; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 0; 0; 1; 1; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1. 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 0. 74LS107双JK触发器芯片与74LS00四输入与非门搭建异步十进制计数器实验： Q3n; Q2n; Q1n; Q0n; Q3n+1; Q2n+1; Q1n+1; Q0n+1. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 0. 0; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 1. 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0. 0; 1; 0; 0; 0; 1; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 0; 1; 1; 1. 0; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0. - 实验结果 问题分析： 实验内容1中，用单次脉冲做计数脉冲时，Q3，Q2，Q1，Q0的状态转移表： Q3n; Q2n; Q1n; Q0n; Q3n+1; Q2n+1; Q1n+1; Q0n+1. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 0. 0; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 1. 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0. 0; 1; 0; 0; 0; 1; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 0; 1; 1; 1. 0; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 1. 1; 0; 1; 1; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 0; 0; 1; 1; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1. 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 0. 画出连续时钟下Q3，Q2，Q1，Q0的波形： 问：Q3’，Q2’，Q1’，Q0’构成计数器吗？如果是，那么是递增还是递减? 答：构成，只要将每个波形上下翻转就是一个减法计数器，是递减的计数器。 画出实验2的电路图： 写出实验3中,用单次脉冲做计数脉冲时， Q3，Q2，Q1，Q0的状态转移表： Q3n; Q2n; Q1n; Q0n; Q3n+1; Q2n+1; Q1n+1; Q0n+1. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 0. 0; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 1. 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0. 0; 1; 0; 0; 0; 1; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 0; 1; 1; 1. 0; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 1. 1; 0; 1; 1; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 0; 0; 1; 1; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1. 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 0. 画出连续时钟下Q3，Q2，Q1，Q0的波形： 画出实验4的电路图： 用单次脉冲做计数脉冲时，Q3，Q2，Q1，Q0的状态转移表： Q3n; Q2n; Q1n; Q0n; Q3n+1; Q2n+1; Q1n+1; Q0n+1. 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 0. 0; 0; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 0; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1. 实验总结： 本次实验中，我掌握了D触发器构成的二进制计数器、JK触发器构成的二进制计数器、JK触发器构成的异步十进制计数器和D触发器构成的异步十进制计数器的电路搭建方法和工作原理，了解了二进制计数器、异步十进制触发器和自循环寄存器的逻辑功能和状态转移过程，并掌握了自主搭建并测试计数器功能的思路和方法，加深了对触发器和计数器的工作方式、工作原理、功能使用的理解。